¿Cuándo se produce un desprendimento de llama?

Seleccione una:

a. Cuando no hay suficiente aire

b. Cuando hay mucho caudal de gas

c. Cuando la velocidad de la mezcla aire-gas es menor que la de la propagación de llama

d. Cuando la velocidad de la mezcla aire-gas es mayor que la de la propagación de llama

¿Cómo se puede evitar un desprendimiento de llama?

Seleccione una:

a. Limpiando el Venturi

b. Cambiando el quemador

c. Regulando el aire primario

d. No se puede evitar sin reguladores de presión

En relación al aire primario:

Seleccione una:

a. Es el aire de premezcla con el gas en el interior del quemador

b. Es el aire que coge la llama de su alrededor

c. Ninguna de las respuestas a esta pregunta es correcta

d. Este concepto no está relacionado con la combustión de gas

Una llama pequeña, vibrante y de tono violáceo es indicativo de:

Seleccione una:

a. Una falta de oxígeno en el ambiente o un exceso de caudal de gas

b. Un exceso de aire y/o un bajo caudal de gas

c. Una buena transformación

d. Que existe corriente de aire

¿Qué es el aire primario?

Seleccione una:

a. Es el aire sobrante de los productos de la combustión

b. Es el aire que la llama toma de su alrededor

c. Es el aire que se mezcla con el gas antes de entrar en combustión

d. El el aire sobrante de mezcla después de la combustión

¿Qué es el aire secundario?

Seleccione una:

a. El aire que sobra en toda combustión

b. El aire que toma el inyector antes de entrar en el quemador

c. El aire que desecha las impurezas del gas

d. El aire que toma la llama en el quemador

La denominada llama '''amarilla''', o mala combustión en un quemador es debida…

Seleccione una:

a. Falta gas en la instalación

b. Exceso de luz

c. Existe fuga en la cocina

d. Falta aire primario

Si hay un exceso de aire primario y bajo caudal de gas nos encontraremos con llamas:

Seleccione una:

a. Pequeñas, vibrantes y de tono violáceo

b. Rojizas y de gran tamaño

c. De poca definición y exceso de puntas amarillas

d. Ninguna de las respuestas a esta pregunta es correcta

En una buena combustión:

Seleccione una:

a. La llama tiene color violáceo y es vibrante

b. La llama debe tener un penacho casi transparente, y en el centro del cual un cono azul, o azul verde según el gas, y estable

c. La llama tiene color rojo blanco

d. Ninguna de las respuestas es correcta

Un desprendimiento de llama es indicativo de ...

Seleccione una:

a. Defecto de gas

b. Defecto de aire

c. Exceso de aire primario

d. Hay corriente de aire