Rihergon S.A.

Formación

# TEST  - Máquinas y equipos frigoríficos -

- Los métodos que permiten el cambio o transformación de un trabajo mecánico en calor son tres, indicar cual de los siguientes no corresponde:

### Rozamiento mecánico – Inercia - Golpes – Compresión de gas –

- Los dispositivos capaces de efectuar trabajos mecánicos si se les proporcionan calor, se denominan:

- El primer principio de la termodinámica, se denomina también:

- Definir calor específico (de un gas) a presión constante (Cp):

- La cantidad de calor necesaria para elevar 1K la temperatura de la unidad de masa de dicho gas, permaneciendo constante su volumen, se refiere a qué tipo de calor específico:

- Definir los fluidos frigorígenos:

- Los aparatos de mediciones directas de la humedad relativa se denominan:

- Describir, desde un punto de vista físico, la función y la finalidad de las bombas:

- Cuando se produce el Golpe de Ariete en una tubería?

- Los ventiladores se clasifican (Señalar la respuesta incorrecta):

### De acuerdo con las presiones establecidas

De acuerdo con su aplicación

De acuerdo con la trayectoria del gas en el rodete

De acuerdo con el espacio disponible

Soluciones

Test

### Máquinas y equipos frigoríficos

- Inercia

- Motores térmicos

- Principio de Mayer

- Se llama calor específico de un gas a presión constante la cantidad de calor necesaria para elevar 1K la temperatura de la unidad de masa de este gas, permaneciendo constante su presión.

- Calor específico a volumen constante (Cv)

- Son los compuestos químicos, fácilmente licuables, cuyos cambios de estado se utilizan como fuentes productoras de frío (liberación del calor latente de evaporación).

- Higrómetros

- Es una máquina que tiene por finalidad desplazar un fluido, líquido o gaseoso, de un punto a otro comunicando al mismo un aumento de presión en el transcurso de su paso a través de la bomba.

- Cuando se detiene bruscamente la circulación de líquido en el interior de la tubería.

- De acuerdo con el espacio disponible