TEMA 11

APARATOS DOMÉSTICOS DE COCCIÓN
1. Citar tres aparatos domésticos de cocción

Solución: Mueble de cocina, encimera, horno y vitrocerámica a gas

2. Explicar en qué se basan los hornos directos y hornos indirectos

Solución: 

Hornos directos: Son aquellos en los que los gases quemados pueden discurrir por el habitáculo del horno

Hornos indirectos: Son aquellos en los que los gases quemados discurren por una doble pared externa al horno y de esa manera calientan la superficie interior del mismo.

3. La unión de la cocina a gas con el depósito de GLP o bombona de gas se puede hacer mediante tubo flexible. ¿Cuáles son las características que deben cumplir dichas uniones?

Solución: La longitud de la conexión flexible debe ser tal que garantice que en ninguna circunstancia el tubo flexible pueda quedar bajo la acción de las llamas y en ningún caso debe ser mayor a 1,5 m. Por otro lado, se deben instalar de manera que nunca puedan tocar las partes calientes de aparatos de cocción, salvo que éstos tengan un aislamiento y se hayan hecho tests que verifiquen que no se supera en estas partes los 30ºC.


[image: image10.png]aratos domesticos coccidn. pdf]

T Archivo Edén Yer Documento Comentaros Hertamenkas Avanzadas Vetana_Ayuda

ErE

oromizer + (g7 Adurtrun v

]

[ Herramierta Nota. 7F, Ediones deltexto ~ o, Herramienta Sel = 5 Herramienta Resalar texto = (42~ | 1 Mostrar -

o || R

LoV YV TR Sy = [Ty ey -‘

Los tipos més usuales de mecanismos de regulacion del minimo y su accionamiento se indican a continuaci

324 Regulacién de minimos por el sistema "by-pass”
Este sistema se foguia accionaro el tomill de minimo situado on l je 0 en o cuerpo del mando de gas que
acciona el quemador, estando éste seleccionado en la posiion de minima polendia (fgura 16).

fomte
322 Regulacién de minimos por el sistema de “chapa+ope”
Se sequir la secuencia de oporacines siguente (igura 17):

a) Afojr e tamilo e fecion A"

b) Girar el mando e gas hasta consequir & minimo 6ptimo.

) Girar la chapa-tope "B" hasta que haga contacto con el tornillo-tope “C", manteniendo el mando en posicion
de minimo.

) Fiarla chapa-tope"B" en esta posicion mediante el torill
Partali competa [ Ocuar berras de herramientas I 4 1zen | p bl

Inicio.






[image: image2]
4. ¿Qué elementos de la cocina modifican la presión y la llama del gas?
Solución: Son los dispositivos de regulación o mandos
5. Los quemadores deben regular la entrada del aire primario de cada quemador, hasta que la llama presente un aspecto vivo y estable, sin fuertes fluctuaciones en tamaño, desprendimiento o retroceso de llama. Citar varios sistemas de regulación del aire primario
Solución: Brida, compuerta, mariposa y tornillo de estrangulación


[image: image3]
6. Algunos inyectores no ofrecen la posibilidad de poder regular el aire primario de entrada. ¿Qué ocurrirá si existe un exceso de aire de entrada?
Solución: Genera un problema grave, ya que al haber una aportación mayor de aire primario da lugar a una llama con exceso de oxígeno, lo que provoca un deterioro progresivo del difusor del quemador de la cocina hasta su destrucción.

7. ¿Cómo se hace la regulación mínimos por el sistema by-pass de un mando de gas?
Solución: Este sistema se regula accionando el tornillo de mínimo situado en el eje o en el cuerpo del mando de gas que acciona el quemador, estando éste seleccionado en la posición de  mínima potencia.
                      
[image: image4]
8. ¿Cómo se hace la regulación mínimos por el sistema “tornillo-tope” de un mando de gas?
Solución: 

· Se afloja el tornillo tope-fijo; 

· Se gira el mando gas hasta conseguir el mínimo; 

· Volver a ajustar el tornillo tope-fijo hasta hacer contacto con el tope móvil y manteniendo el mando en posición de mínimo y después fijar en esta posición el tornillo tope-fijo
[image: image5.png]e

=) Parte 11-Aparatos domésticos coccién.pdf - Adobe Acrobat Professional [N

Archivo_Edi Ver Documento Comentarios Formularios Herr Ventana Ayuda

4 B 05 ¢ BY K o0 v - EEmm—

I=X=R0

fqura 17

Para comprobar su funcionamiento no se debe girar bruscamente el mando del mismo, porque con este
sistemala chapa tope acostumbra a ceder y apagarse la llama.

323 Regulacién de minimos por el sistema de "tomillo-tope”
Se sequiré la secuencia de operaciones siguiente (figura 18):

2) Aflojar el tomillo tope-fio.
b) Girar el mando de gas hasta conseguir el minimo Gptimo.

) Ajustar el tomillo tope-fijo hasta que haga contacto con el tope mevil, manteniendo el mando en posicién de
minimo, y finalmente fjar en esta posicion el tomillo tope-fio.

L
SOANOON N ©

fqura 18

Para comprobar su funcionamiento no se debe girar bruscamente el mando del mismo, porque con este

e e e e e




9. Los dispositivos de encendido de los aparatos domésticos de cocción pueden ser de tres tipos. Citar estos tipos y explicarlos brevemente

Solución: Mediante la aproximación de una llama o chispa.

Semiautomático, pulsando el encendedor incorporado y accionando el mando para      abrir el grifo.


  Automático, cuando al girar el mando del grifo para abrir el paso del gas, también saltan las chispas hasta encender la llama.

10. ¿Qué condición han de cumplir los aparatos de gas para poder instalarlos debajo de un primer sótano?

Solución: En el caso de que el gas suministrado sea más denso que el aire (por ejemplo GLP), no pueden instalarse aparatos de gas en un primer sótano.

[image: image6.emf]
[image: image1][image: image7.png]aratos domesticos coccidn. pdf]

T Archivo Edén Yer Documento Comentaros Hertamenkas Avanzadas Vetana_Ayuda -8 x

ErE

oromizer + (g7 Adurtrun v

o || R

]

LoV YV TR Sy = [Ty ey -‘

[ Herramierta Nota. 7F, Ediones deltexto ~ o, Herramienta Sel = 5 Herramienta Resalar texto = (42~ | 1 Mostrar -

Los tubos flexibles espirometélicos se deben instalar de manera que bajo ninguna circunstancia puedan entrar
en contacto con las panes calientes del aparato, y no deben cruzar por la parte trasera de los aparatos de
coccion que dispongan de homo (sea de gas o no), salvo que éste disponga de aislamiento térmico en su parte
posterior y se haya verificado en los ensayos de calentamiento del aparato que no se superan los 30 °C de
sobrecalentamiento, y esta circunstancia conste en el manual de instalacion ylo instrucciones de
funcionamiento.

Figura .- Pasicion Conexin flexible sspiomailica
d) Conexién flexible de acero inoxidable con enchufe de seguridad

Este tipo de conexién debe ser conforme a la norma UNE 60715-2.

Los aparatos de coccin méviles se deben conectar preferentemente mediante este tipo de conexion.

La longitud de la conexion flexible debe ser tal que garantice que en ninguna circunstancia el tubo flexible
pueda quedar bajo la accién de las liamas, y en ningln caso debe ser superiora 15m.

Pantala completa =] Ocuar berras de herramierias 4 4 7®= | b bl
Inicio.




[image: image8.png]T Archiva Edcién Ver Documento Comentaros  Hertamientas  Avanzadss Ventana Ayuda BEE
2 aore Py ([5] Gusrdr (2 mprr £ Oroenizer + 42 Aduntarun arcvo.. = @) Corre eetrénco. @) Buscer
- JCHe D) Herrarmienta Liamacas ) Herrarerta Nube | Herramieta Flecha ~ || Herrarierta Dimensionamiento [T5]
e[ |0 b | eamentansta T, Ecicones deitexto ~ o2, Herramierta Selo + S5 Herranierta Resatartexto + (43~ | ' Mostrar
>
R gy
i 2 | |
] L
Figura T LonghudConeeén Sesbl acero noxidtle

I Partalla completa (=] Ocutar barras de herramientas 4 4[sex | b bI[ O © O[E]#H o
) olucion. o osoft Word &
i archivo  Edicién Ver Insertar Formato Herramientas Tabla Ventana 2 PDF deAdobe  Comentarios de Acrobat Escriba una pregunta - %

7 Adhntar como POF de Adobe |

A4 Normal + Rojo, = Times New Roman

J9q % - Lectira

] TR A 0 BB e S g

Figura .- Posiién Conesidn flexible esprometélica

8¢
ibujar + Agtoformas >\ % [ O

2| - 2

S04

Pég. 1 Sec. 1 11 A7049ptolin 34 Col 1 GRE MCA B0 SOF EspafiolEs O



[image: image9.png]B Adobe Acrobat Professional - [Parte 11-Aparatos domésticos coccign. pdf]

Z Achiwo Edcén Ver Doomento Comentaros Heramentas Avanzadss Vertana Ayuda BEES

| o P (] cumnser (i {5 Orsanzer + (47 Achntrun arivo..

-LHe @ O\ Herramienta Liamadas ) Hemamerta Nube | Herramierta Flecha = || Herramierta Dimensionamiento [T

o || R

| Mostrar ~

Marposs Tormillo do estrangulacién

g 14

En el caso de faltar las camisas de aie en los ouemadores oriainales. se deberan noner nuevas. v en caso de

R e

5. Los quemadores deben regular la entrada del aire primario de cada quemador, hasta
que 1a llama presente un aspecto vivo y estable, sin fuertes fluctuaciones en tamafio,
desprendimiento o retroceso de llama. Citar varios sistemas e regulacion del aire
primario

Sohucion: Brida, compuerta, mariposa y tornillo de estrangulacién

+J Inicio o 2 Exl,



