TEMA 8

PRESIONES

DE

FUNCIONAMIENTO

DE LOS

APARATOS

1. Explicar brevemente lo que es la presión de alimentación al aparato y la presión de gas en el quemador (o presión rampa)

Solución:
Presión de alimentación: Es la presión que lleva el gas a la entrada de los aparatos para que puedan funcionar correctamente.

Presión de gas en el quemador (o Presión en rampa): Para los aparatos que llevan un sistema de reglaje de presión del gas, comprobaremos la presión del gas después de este elemento. Normalmente se comprueba la presión en el quemador.
2. ¿Es cierto que cada país es libre de decidir que gases va a suministrar como combustible y cuál será su presión de alimentación?

Solución: Sí, es cierto

3. ¿Es cierto que el propio gas natural al proceder de diferentes sitios y debido a la variación que pueden sufrir los gases en todo su proceso de distribución, hacen que los gases puedan modificar su composición y también su comportamiento en la combustión?
Solución: Sí, es cierto. Hay gases que varíen su composición aumentando su poder calorífico o disminuyéndolo de manera que los aparatos habrá que ensayarlos para estas condiciones extremas y serán: 
· Gas con composición que provoque combustión incompleta

· Gas que provoque retroceso de la llama

· Gas que provoque desprendimiento de la llama
4. Como agentes de puesta en marcha, ¿podemos controlar la composición de los gases de suministro? 
Solución: No podemos controlar nada sobre la composición de los gases de suministro, eso lo tienen que hacer las empresas suministradoras y distribuidoras de gas. Nuestra labor es detectar o saber si un determinado aparato de gas se puede instalar en España en función del tipo de gas para el que esté homologado.

5. ¿Cuál es el objetivo de determinar las presiones de ensayo para cada tipo de gas? 

Solución: La presión de ensayo que se calcula en dichos ensayos nos dice para cada tipo de gas cuales son las presiones normales de suministro y cuales las presiones límite de suministro que podrían provocar desprendimiento o retroceso de llama y por tanto malas combustiones.

6. ¿Es obligación del agente de puesta en marcha controlar la composición de los gases de suministro a las máquinas? 
Solución: No es obligación nuestra. Corresponde a las empresas suministradoras y distribuidoras de gas el comprobar de manera periódica que el gas suministrado cumple con lo declarado por España.
7. ¿Quién nos dice que presiones de suministro, presiones máximas y presiones mínimas deben usarse en España para los gases de las máquinas para las que nosotros como agentes de puesta en marcha trabajamos? 

Solución: La Unión Europea

8. ¿Cuáles son las consecuencias de tener una presión mínima por debajo de lo establecido? ¿Y una presión por encima de la máxima?
Solución: Una presión por debajo de la mínima establecida provocaría un reteroceso de la llama y una llama pobre y poco estable que podría dar mala combustión.

Una presión por encima de la máxima produciría una llama con un exceso de gas y un aumento de la velocidad que como consecuencia tendría un desprendimiento de la llama, lo que nos daría una combustión defectuosa, suponiendo en el caso de las calderas o calentadores que el aparato se quemase.

9. ¿En base a qué se hacen las clasificaciones de los aparatos? 

Solución: La clasificación de los aparatos se hace en función de para que tipo de gas y presión de alimentación están diseñados. En cada país se comercializarán sólo las categorías de aparatos que tengan en cuenta las condiciones declaradas por cada país, sobre presión y tipo de gas.

10. ¿Qué reglamento técnico de distribución y utilización de productos gaseosos establece todos los criterios técnicos y documentales, así como los requisitos esenciales de seguridad y los medios de certificación que han de cumplir los aparatos que usan combustibles gaseosos?

Solución: ITC-ICG 08 Aparatos de Gas
