TEMA 4

QUEMADORES
1. Los quemadores son los dispositivos en que se lleva a cabo la combustión controlada por gas. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas?

a. Deben producir una llama estable
b. Deben mezclar homogéneamente el gas y el aire
c. La combustión ha de ser completa
2. Definir brevemente lo que son los quemadores atmosféricos y los de aire impulsado

3. Los quemadores de llama blanca no tienen entrada de aire primario y tienen orificios calibrados para obtener llamas planas con la mayor superficie posible. El aire lo toma del ambiente y se forma un color de llama amarillo, ¿a qué es debido que se forme este color?  

4. Para la correcta combustión de los gases de alto poder calorífico, hace falta una gran cantidad de aire que los quemadores de llama blanca no podrían dar aunque aumentásemos el nº de orificios. Además correríamos el riesgo de crear una combustión completa. Explicar en que consiste el aporte de aire en dos etapas y de qué color es la llama que se forma.
5. Los quemadores de llama plana forman una llama completamente plana que se extiende radialmente por la pared de la cámara de combustión. En estos quemadores el gas entra por dentro del inyector, ¿explica por dónde entre el aire y cómo circula por la cámara de combustión?
6. Los quemadores por inversión se basan en calentar un líquido directamente por la acción del gas directamente sobre este líquido, es decir, se forman burbujas y se calienta. Explicar brevemente las características de este quemador

7. Citar dos tipos dos tipos de quemadores cuyo método de calentamiento de otros elementos sea por radiación y explicar el funcionamiento de dichos quemadores. 

8. El inyector del quemador es la pieza que se encarga de regular la potencia del quemador. Tiene un orificio que fija el caudal de gas según la presión de suministro. Decir cual es la respuesta correcta:

a. Cualquier modificación del diámetro del orificio provoca una variación de la potencia del quemador para la misma presión del suministro

b. Cualquier modificación del diámetro del orificio NO provoca una variación de la potencia del quemador y SI cambia la presión del suministro

9. El inyector del quemador es la pieza donde se mezcla el gas y el aire primario. Realmente el quemador es un conducto en cuyo interior la sección del mismo es variable y se produce efecto Ventura. Explicar brevemente en qué consiste dicho efecto.

10.  La mezcla gas/aire sale por los orificios de la cabeza del quemador avanzando a una velocidad determinada mientras que sus combustión se produce a otra velocidad de sentido opuesto (velocidad de propagación). Para que la llama quede en equilibrio en la cabeza del quemador es necesario que:

a. La velocidad de la mezcla gas/aire sea menor que la de la combustión

b. La velocidad de la mezcla gas/aire sea mayor que la de la combustión

c. La velocidad de la mezcla gas/aire sea igual que la de la combustión

Decir cuál es la respuesta correcta

